	建设单位/
用人单位名称
	合肥鸿厦环保建材有限公司

	建设单位/
用人单位地址
	合肥市肥东县白龙镇王塘村

	评价报告名称
	合肥鸿厦环保建材职业病危害现状评价报告

	项目简介
	合肥鸿厦环保建材有限公司于2008年成立，厂址位于安徽省合肥市肥东县白龙镇王塘村。主要从事2.0空心砖、2.0坯砖的生产。
厂区主要建筑物为综合办公楼、宿舍、倒班楼、休息室、破碎车间、陈化库、半成品车间、成品车间、原料堆棚、配电房。

	现场调查人
	梅丽、汪佳芳
	现场调查时间
	2022年9月1日

	采样人员
	陈超、潘梅、冯学智、李趁心
	现场采样时间
	2022年9月13日-15日

	检测人员
	江孟琦、李晶晶
	检测时间
	2022年9月13日-30日

	建设单位/用人单位陪同人
	谢传海

	影像资料（采样）
	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




	评价结论与建议
	用人单位属于职业病危害严重的用人单位。同时依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）规定的内容，用人单位属于第三大项C制造业中—C303砖瓦、石材等建筑材料制造，属于职业病危害严重行业。

（一）工程技术措施

1、建议用人单位及时维修破碎车间、半成品车间喷雾除尘装置，使其在生产过程中保持正常运行，确保工作场所矽尘浓度符合国家职业卫生标准要求。

2、针对高噪声设备挤出机、切坯机、成型设备、出坯设备采取降噪措施。
（二）个人防护措施

1、用人单位应当严格按照职业卫生标准、规范的要求，为岗位作业人员正确配发有效的个体防护用品，在高噪声作业场所增设个体防护用品柜，放置防尘口罩和防噪耳塞，方便现场劳动者取用。

2、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用管理，建立完善发放、领用台账并存档。

3、用人单位应加强个人防护用品使用的监督管理，确保劳动者作业时能够按要求正确使用个人职业病防护用品。

4、用人单位应加强个人使用的职业病防护用品检查、维护，确保防护效果，并将检查、维护记录存档，失效时应及时更换。
（三）组织管理

1、用人单位应继续加强生产现场管理，督促作业人员严格按操作规程作业，正确佩戴防护用品；定时检查维护职业病防护设施设备、应急救援设施和个人防护用品，定期测试其功效，并做好定期检维修记录，以充分发挥通风、防噪声等功能功效，降低有害因素对作业人员的危害。

特别是应定期检查除尘设施的风道，严防堵塞，应定期检查集尘装置的密闭状况，严防跑、冒、漏；并加强生产场所湿式作业工作。

2、用人单位应建立清扫制度，安排人员定期清除墙面、设备等处的积尘。

3、用人单位企业实际管理者（如法人）应接受职业卫生培训，并取得合格证书。

4、及时、准确申报职业病危害，并保存监管部门的申报回执；发生职业病危害重要事项变更时及时进行变更申报，并保留回执。

5、从除尘器卸下的干灰应及时清运、处置，宜采取密闭运输、湿润等措施，避免二次扬尘。

6、用人单位应加强生产及辅助生产区域噪声日常监测，作业人员或巡检人员进入噪声强度高于85.0dB(A)工作场所时必须佩戴防噪耳塞，进入噪声强度高于80.0dB(A)工作场所时适时佩戴防噪耳塞。

7、用人单位职业卫生管理组织机构应每年根据现场实际情况完善职业病危害防治计划和实施方案，并严格落实执行。

（四）职业健康监护

1、今后应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的要求，组织接触职业病危害因素劳动者进行岗前、在岗、离岗职业健康检查；检查人数不得少于实际接触职业病危害因素人数，确保职业健康检查率达100%。

2、完善职业健康监护档案资料，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史信息内容。

3、对已做过在岗期间职业健康检查的劳动者有结果出现异常的项目，应根据职业健康监护的要求复查异常项目，并保存、记录好复查结果档案、周期；按职业健康检查机构的要求，做好接害劳动者后续职业健康监护管理工作。

（五）应急救援措施

1、在石灰罐区、片碱罐区应设置喷淋洗眼装置，窑炉旁设置固定式一氧化碳气体检测报警装置，同事为现场巡检人员配备便携式一氧化碳检测报警装置。

2、用人单位应继续完善一氧化碳中毒、碱灼伤、高温中暑的职业病危害事故应急救援预案，用人单位应定期组织作业人员进行应急救援培训工作，《职业病危害事故应急救援预案》明确在救援过程中，员工疏散的路线、救援人员应佩戴的个人防护用品和应携带的急救物品、应急抢救措施。应明确每年至少组织一次应急救援演习，对演练过程和结果进行评估，并与相关医疗机构签订急救协议。

3、用人单位应定期检查急救药箱内药品有无缺失，并保证其在有效期内。

4、用人单位应明确应急救援最近的医疗机构，并与医疗机构签订相应急救服务协议。

5、本项目生产设备特别是隧道窑、防护设施以及各类管道内部检维修、脱硫废水沉淀池清理等涉及密闭空间作业。密闭空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、有毒有害气体浓度，配备便携式氧气浓度检测、有毒气体浓度检测，密闭空间在通风后检测符合相关国家标准或者行业标准的规定后方可作业。

	技术审查专家组评审时间
	2023.1.7

	技术审查专家组评审意见
	专家组同意《现状评价报告》通过评审，安徽诚翔分析测试科技有限公司按照专家组提出的意见修改完善《现状评价报告》，经专家组长签字确认后，由用人单位存档备查，


